схема водоОТведения П.Г.Т. бЕРИНГОВСКИЙ

АНАДЫРСКОГО РАЙОНА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ДО 2028 года

(актуализация на 2024 год)

Заказчик:

Администрация городского поселения Беринговский

Исполнитель:

ООО «ЛЕКС-Консалтинг»

Основание: Муниципальный контракт № ТК 06-2023/10

Представитель исполнителя:

___________________А.П. Сандалов

М.П.

г. Тюмень, 2023

Оглавление

Введение	3

Термины и определения	4

Общие сведения	5

Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения	8

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	11

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод	14

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	15

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	19

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	22

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения	23

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	25

Приложение 1	27

Приложение 2	29

Введение

Разработка схемы водоотведения выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Схема водоотведения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение мероприятий, необходимых для осуществления водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- обеспечение безопасности и надежности водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизации затрат на водоотведение в расчете на каждого потребителя коммунальных услуг в долгосрочной перспективе;

- обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения;

- согласованности схемы водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности организаций, обеспечивающих водоотведения и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения инвестированного капитала.

Техническая база для разработки схемы водоотведения:

- генеральный план п.г.т. Беринговский;

- эксплуатационная документация;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормативы, тарифы и их составляющие, договора на отвод стоков, данные по потреблению коммунальной услуги по отводу стоков и т.д.);

– статистическая отчетность организации о приеме стоков в натуральном выражении.

Термины и определения

Абонент − физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор водоотведения, единый договор водоотведения;

Гарантирующая организация − организация, осуществляющая водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, сельского округа, которая обязана заключить договор водоотведения, единый договор водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее также − инвестиционная программа), − программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения;

Объект централизованной системы водоотведения − инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы водоотведения, непосредственно используемое для водоотведения;

Организация, осуществляющая водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) − юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем;

Производственная программа организации, осуществляющей водоотведение (далее − производственная программа), − программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоотведения.

Общие сведения

Бе́ринговский — посёлок городского типа, входит в состав Анадырского района Чукотского автономного округа Российской Федерации, занимает площадь 580 га, расположен на горе в 10 км от бухты Угольной Анадырского залива Берингова моря.

Местность вокруг посёлка по-керекски — Гачгатагын (Хачхатаин), что в переводе означает «место, где кончаются птичьи базары». Это связано с тем, что на двух скалистых входных мысах бухты (Барыкова и Отвесном) были расположены крупные птичьи базары бакланов и чаек, а сразу за мысами, в глубине бухты, начиналась низменность, где этих птиц уже совсем не было.

Современное название Беринговский, по одной из версий, получил по месту расположения на побережье. В Большой советской энциклопедии указано, что посёлок назван в честь В. Беринга.

В 1826 году в бухту Угольную вошел русский шлюп «Сенявин» под командованием Фёдора Петровича Литке с целью описания и изучения берегов Берингова моря. В 1886 году здесь высадилась экспедиция под руководством капитана А. А. Остолопова на клипере «Крейсер», в бухте были обнаружены мощные пласты угля. Это топливо впоследствии использовали суда, заходящие в бухту, которую поэтому и назвали Угольной.

Геологические исследования для промышленного освоения этого месторождения начались в 1933—1934 гг. Всесоюзным Арктическим институтом, потом геологоразведочной экспедицией Главного управления Северного морского пути. В марте 1941 года здесь был основан рудник «Бухтуголь», который в 1966 году стал шахтой «Беринговской». В августе 1941 года сюда из Владивостока на двух пароходах прибыли первые поселенцы — 176 человек, в основном шахтёры и строители. На берегу бухты были построены лёгкие засыпные бараки. В 1946 году был образован посёлок Угольный.

В апреле 1957 года в составе Чукотского национального округа был вновь образован Беринговский район с административным центром в посёлке Угольный, который находился на побережье бухты. В 1957 году Угольный был переименован в Беринговский, в том же году здесь открылась школа.

В 1975 году районный центр был перенесен в поселок Нагорный, находящийся в 10 км севернее бухты. С 2002 посёлок Нагорный переименовывается в Беринговский, а в непосредственной близости к бухте теперь населенного пункта нет, работает лишь морской порт, жители переселены в посёлок на горе.

Согласно Закону Чукотского автономного округа от 24.11.2008 № 148-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа» населенный пункт Беринговский наделен статусом городского поселения, входящего в состав Анадырского муниципального района. Административный центр городского поселения Беринговский - п.г.т. Беринговский.

Беринговский застроен в основном пятиэтажными домами. Имеются участковая больница, аптека, средняя школа, детский сад, две библиотеки, школа искусств, почта, узел связи, гостиница.

Численность населения п.г.т. Беринговский по состоянию на 01.01.2022 составляет 801 человек (по данным Росстат).

Климат субарктический, морской, суровый характеризуется резкими климатическими контрастами, обусловленными взаимодействием циклонов алеутской депрессии и азиатского антициклона. Среднегодовая температура для этой области составляет -11…-12°С. Амплитуда колебания среднемесячных температур -22…23°С. Переход среднесуточных температур воздуха в отрицательный диапазон происходит во второй декаде сентября. Наиболее низкие температуры наблюдаются в январе (-30…-36°С). Положительные среднесуточные температуры воздуха отмечаются с первой декады июня. В самом теплом месяце (июль) среднемесячная температура составляет 13-14°С. Теплый период очень короткий.

Схема водоотведения п.г.т. Беринговский разработана с учетом требований:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- положений СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года № 920/пр);

- Постановления правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоотведения земельных участков, отведенных под строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), улучшения экологической обстановки.

Раздел 1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В п.г.т. Беринговский жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки.

Количество принятых сточных вод рассчитывается косвенным методом на основе учета потребления воды абонентами.

Канализационные очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют.

Система сбора и утилизации осадков отсутствует.

Протяженность канализационных сетей составляет 6,68 км.

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Система водоотведения признается неблагополучной. Техническое состояние канализационных сетей – ограниченно-работоспособное. Сети имеют показатель среднего износа 85%. Канализационные очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения

В п.г.т. Беринговский жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В п.г.т. Беринговский отсутствует централизованная система очистки сточных вод.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них

Данные о состоянии и функционировании канализационных коллекторов не были предоставлены. Техническое состояние канализационных сетей – ограниченно-работоспособное. Сети имеют показатель среднего износа 85%.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Система водоотведения п.г.т. Беринговский не соответствует требованиям к надежности и безопасности централизованной системы водоотведения населенного пункта.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Система водоотведения п.г.т. Беринговский не имеет в своем составе очистных сооружений сточных вод. Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, запрещается осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию.

Отсутствие очистных сооружений водоотведения приводит к сбросу в водные объекты большого количества загрязненных хозяйственно бытовых и производственных сточных вод. Сброс неочищенных хозяйственно- бытовых и производственных стоков ведет к загрязнению вод водных объектов, наносит вред окружающей среде.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для здоровья населения.

1.8. Описание территорий поселения, не охваченных централизованной системой водоотведения

В п.г.т. Беринговский вся территория поселения охвачена централизованной системой водоотведения.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Техническое состояние канализационных сетей – ограниченно-работоспособное. Сети имеют показатель среднего износа 85%.

Также одной из основных проблем в водоотведении муниципального образования является несоответствие технологической схемы требуемым нормативам качества сточных вод. Жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки.

Канализационные очистные сооружения в населенном пункте отсутствуют.

Система сбора и утилизации осадков отсутствует.

Важнейшая задача на данный момент — это ликвидация прямых выпусков, для чего необходима строительство очистных сооружений с целью очистки и обеззараживания неочищенных сточных вод до показателей, установленных нормативами предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ на окружающую среду.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения

В п.г.т. Беринговский 100% стоков поступают в существующую систему водоотведения, что является основным критерием для отнесения данной системы водоотведения к централизованной системе водоотведения поселения.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Фактический баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствует по причине отсутствия установленных приборов учета в системе.

Нормы водоотведения от жилых и общественных зданий приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению в соответствии с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» с учетом понижающих коэффициентов.

Согласно своду правил, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается (при обосновании) принимать дополнительно в размере соответственно 6%-12% суммарного среднесуточного водоотведения поселения.

Расчетный баланс сточных вод городского поселения приведен в таблице 1.

Таблица 1. Расчетный баланс сточных вод

| Наименование расхода | Существующие значения водоотведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее суточное, м³/сут | Годовое, тыс. м³/ год | Максимальное суточное, м³/сут |
| без централизованной канализационной системы |  |  |  |
| Хоз. питьевые нужды | 676,02 | 246,748 | 743,62 |
| Неучтённые расходы | 67,6 | 24,7 | 74,4 |
| Итого: | 743,62 | 271,448 | 818,02 |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В настоящее время не ведется оценка и подсчет неорганизованных стоков, поступающих по рельефу местности, поэтому невозможно произвести оценку данного типа показателей.

На участках территории индивидуальной застройки и зеленой зоны дренажные канавы принимаются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м, глубиной 0,6 м, заложение одернованных откосов – 1:2. На участках территории капитальной и общественной застройки, промышленных и коммунально-складских зон, а также с уклоном более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения шириной 0,4 м – 0,6 м и глубиной до 1,0 м. Водоотвод планируется организовать самотеком.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед сбросом в открытые водоёмы должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях, размещенных на устьевых участках главных коллекторов.

При этом состав и свойства стоков, отводимых в водоемы, должен соответствовать требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции от 1 января 2022 года).

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Здания и сооружения п.г.т. Беринговский приборами учета принимаемых сточных вод не оснащены. Расчет с потребителями осуществляется расчетным способом по причине отсутствия приборов учета.

В случае отсутствия у абонента прибора учета сточных вод объем отведенных абонентом сточных вод принимается равным объему воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объем поверхностных сточных вод в случае, если прием таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения согласно п. 10-11 статьи 20 Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению в целом с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Отсутствует возможность ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей по причине отсутствия информации.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Расчет прогнозного объема поступления сточных вод в централизованную систему сточных вод представлен в таблице 2.

Таблица 2. Прогнозный объем поступления сточных вод

| Наименование расхода | Прогнозный объем поступления сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее суточное, м³/сут | Годовое, тыс. м³/ год | Максимальное суточное, м³/сут |
| без централизованной канализационной системы |  |  |  |
| Хоз. питьевые нужды | 676,02 | 246,748 | 743,62 |
| Неучтённые расходы | 67,6 | 24,7 | 74,4 |
| Итого: | 743,62 | 271,448 | 818,02 |

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

К 2028 году ожидается увеличение объема поступающих сточных вод до 818,02 м3/сут.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В п.г.т. Беринговский жилые дома и общественные здания оборудованы централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации со сбросом стоков в р. Яша без предварительной очистки.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчетная требуемая мощность очистных сооружений примерно составит:

- п.г.т. Беринговский – 900 м3/сут.

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения п.г.т. Беринговский не проводился.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

На территории п.г.т. Беринговский очистные сооружения централизованной системы водоотведения отсутствуют.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В настоящее время для эффективного функционирования системы водоотведения, повышения надежности, необходимо проведение комплексных мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации основного производственного оборудования водоотведения: замена ветхих сетей водоотведения и строительство очистных сооружений.

В результате реализации мероприятий Схемы водоотведения ожидается достижение следующих целевых показателей:

- повышение качества и надежности водоотведения;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение благообеспеченности населения.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

К основным мероприятиям по реализации Схемы водоотведения на данный момент относятся:

- Строительство очистных сооружений системы канализации (в блочно-модульном исполнении заводской готовности, производительностью 900 м3/сут);

- Замена сетей водоотведения с высоким уровнем износа протяженностью 6,68 км.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Монтаж блочно–модульных очистных сооружений:

Станция биологической очистки предназначена для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Технологический процесс, реализуемый на станции, обеспечивает очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до требований нормативов сброса очищенных сточных вод в водоемы.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения системы канализации будут иметь производительность 900 м3/сут. Протяженность сетей, подлежащих замене, составляет 6,680 км.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Строительство систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения должно предусматриваться на стадии проектирования канализационно-очистных сооружений.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Сети водоотведения с п.г.т. Беринговский планируется прокладывать преимущественно в подземном исполнении в существующем канале.

Расположение площадок под строительство сооружений водоотведения (КОС) должно выбираться исходя из данных геологических изысканий на стадии проектирования.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитные зоны объектов централизованной системы водоотведения следует устанавливать, учитывая принципы санитарно-защитных зон, приведенные ниже.

Охранная зона канализационных коллекторов – это территории, прилегающие к пролегающим в земле сетям, на расстоянии 5 м в обе стороны от трубопроводов. В охранной зоне канализационных коллекторов должно быть гарантировано отсутствие, строений и водных объектов, что позволяет безопасно эксплуатировать данные объекты.

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций должны быть организованы согласно с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и приведены в таблице 3.

Санитарно-защитные зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны от сливных станций в размере 300 м.

Таблица 3. Зоны санитарной защиты канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние при расчетной производительности очистных сооружений тыс. м3/сутки, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5 до 50 | более 50 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения возможно учесть только на стадии выполнения предпроектных работ в части урегулирования земельно-правовых вопросов.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Эксплуатация очистных сооружений предполагает периодический автоматический сброс шламовых накоплений. Для осуществления защиты от возможного попадания шламовых продуктов в реки поселения необходимо предусмотреть удаление и утилизация этого вида загрязнений за пределы водоохраной зоны.

Остальные мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения на территории п.г.т. Беринговский, экологические аспекты жизнедеятельности поселения и окружающей среды не затрагивают.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Комплексная утилизация осадков сточных вод создает возможности для превращения отходов в полезное сырье, применение которого возможно в различных сферах производства. На рисунке 1 приведена классификация основных возможных направлений в утилизации осадков сточных вод.

Утилизация осадков сточных вод и избыточного активного ила часто связана с использованием их в сельском хозяйстве в качестве удобрения, что обусловлено достаточно большим содержанием в них биогенных элементов. Активный ил особенно богат азотом и фосфорным ангидридом, таким, как медь, молибден, цинк.

В качестве удобрения можно использовать те осадки сточных вод и избыточный активный ил, которые предварительно были подвергнуты обработке, гарантирующей последующую их незагниваемость, а также гибель патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов.

Наибольшая удобрительная ценность осадка проявляется при использовании его в поймах и на суглинистых почвах, которые, отличаются естественными запасами калия. Осадки могут быть в обезвоженном, сухом и жидком виде.

Активный ил характеризуется высокой кормовой ценностью. В активном иле содержится много белковых веществ (37—52% в пересчете на абсолютно сухое вещество), почти все жизненно важные аминокислоты (20—35%), микроэлементы и витамины группы В: тиамин (B1), рибофлавин (В2), пантотеновая кислота (В3), холин (В4), никотиновая кислота (B5), пиродоксин (В6), минозит (B8), цианкобаламин (B12).

Из активного ила путем механической и термической переработки получают кормовой продукт «белвитамил» (сухой белково-витаминный ил), а также приготовляют питательные смеси из кормовых дрожжей с активным илом.

Рисунок 1. Схема утилизации осадков сточных вод

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водоотведении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли.

Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой долей неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в Схемы водоснабжения и водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно.

Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы.

В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

Предварительная оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованного водоотведения, предложенных схемой водоотведения, производится на основании объемов капиталовложений в строительство и реконструкцию объектов аналогов и приведена в Приложении 1.

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Прогнозируемые показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения п.г.т. Беринговский приведены в таблице 4.

Таблица 4. Прогнозируемые показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | 40,00 | 20,00 |

7.2. Показатели очистки сточных вод

Прогнозируемые показатели очистки сточных вод приведены в таблице 5.

Таблица 5. Прогнозируемые показатели очистки сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения, % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных  вод

Прогнозируемые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод приведены в таблице 6.

Таблица 6. Прогнозируемые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб.м | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Информация об иных показателях отсутствует.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно закону Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Информация о наличии бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории поселения отсутствует.

.

Приложение 1

Мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения п.г.т. Беринговский

| № п/п | Местоположение объекта (Основание права) | Наименование мероприятия | Технические характеристики объекта |  | Общий объем финанси-рования, тыс. руб. | Объем финансирования по годам реализации, тыс. руб. (без НДС). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До проведения мероприятий | После проведения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| I. | Мероприятия по строительству и реконструкции линейных сооружений системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чукотский АО, Анадырский район, п.г.т. Беринговский | Замена сетей водоотведения с высоким уровнем износа | L=6,680 км | L=6,680 км | 50000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| II. | Мероприятия по строительству и реконструкции головных сооружений системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Чукотский АО, Анадырский район, п.г.т. Беринговский | Строительство очистных сооружений производительностью 900 м3/сут | - | 900 м3/сут | 21000,00 | 0,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
|  | ВСЕГО по системе водоотведения п.г.т. Беринговский |  |  |  | 71000,00 | 0,00 | 14200,00 | 14200,00 | 14200,00 | 14200,00 | 14200,00 |

Приложение 2

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения п.г.т. Беринговский